# 附件2：分项报价表

| 序 号 | 项目名称 | 项目特征 | 单 位 | 工程量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 天棚 |  |  |  |  |  |
| 1 | 顶面造型石膏板吊顶 | Φ8吊筋(间距≤1000mm)； 50系列热镀锌轻钢主龙骨，中心距≤1000mm(吊点附吊挂)； 50系列热镀锌轻钢次龙骨中心距300mm； 双层9.5mm厚纸面石膏板。 | 平方米 | 31 |  |  |
| 2 | 顶面乳胶漆批嵌基础 | 1、对固定石膏板螺丝进行防锈处理，确保石膏板不返锈； 2、采用批嵌阳角条，提高墙体及顶部阳角强度，抗撞性能增强，阳角施工感观顺直，美观； 3、接缝及线管处贴专用牛皮纸或专用绷带，成品水腻子批底二到三遍。 | 平方米 | 123 |  |  |
| 3 | 顶面乳胶漆面层 | 白色无机涂料二底三面 | 平方米 | 123 |  |  |
| 4 | 窗帘盒制作 | 1、规格200mm*200mm，18mm厚欧松板打底框架、9.5mm厚石膏板敷面； 2、接缝及线管处贴专用牛皮纸或专用绷带； 3、成品水腻子批底二到三遍； 4、白色无机涂料二底三面。 | 米 | 3.6 |  |  |
| 5 | 铝方通吊顶 | 50mm*100mm*1mm橡木木纹色方通，间距100mm。 | 平方米 | 22 |  |  |
| 二 | 墙面 |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面涂料铲除 | 原有墙面涂料铲除； 含人工、机械费等。 | 平方米 | 206 |  |  |
| 2 | 轻钢龙骨石膏板双面隔墙 | 竖向龙骨75mm*45mm*0.6mm@400mm、天地龙骨75mm*35*0.6、穿心龙骨38mm*12mm*1mm及配件； 双面覆12mm厚纸面石膏板； 含人工、辅料、机械设备费等。 | 平方米 | 13.2 |  |  |
| 3 | 墙面乳胶漆批嵌基础 | 1、对固定石膏板螺丝进行防锈处理，确保石膏板不返锈； 2、采用批嵌阳角条，提高墙体及顶部阳角强度，抗撞性能增强，阳角施工感观顺直，美观； 3、接缝及线管处贴专用牛皮纸或专用绷带，成品水腻子批底二到三遍。 | 平方米 | 206 |  |  |
| 4 | 墙面乳胶漆面层 | 白色无机涂料二底三面 | 平方米 | 206 |  |  |
| 5 | 门套板打底 | 18mm厚欧松板打底，门套宽度：120mm。 | 米 | 5.6 |  |  |
| 三 | 地面 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地面铲除 | 原有地坪水泥砂浆铲除，厚度50mm。 | 平方米 | 31 |  |  |
| 2 | 地面找平 | 地面水泥砂浆找平30mm。 | 平方米 | 31 |  |  |
| 3 | 地面防水制作 | 防水满刷3mm厚、周边上翻300mm，水池处上翻1000mm。 | 平方米 | 40.3 |  |  |
| 4 | 自流平制作 | 地面自流平找平,厚度3~4mm。 | 平方米 | 31 |  |  |
| 四 | 水电安装 |  |  |  |  |  |
| 1 | JD管暗敷设 | Φ25mm*2mm金属线管及配件布置、暗敷； 含人工、辅料等。 | 米 | 196 |  |  |
| 2 | 金属桥架 | Φ8吊筋、国标4#角钢支架，100mm*50mm*1.2mm氟碳喷涂金属桥架。 | 米 | 36 |  |  |
| 3 | 2.5平方照明线路改造 | 2*2.5平方无卤阻燃单芯铜线（照明）； 含人工、辅料等。 | 米 | 97 |  |  |
| 4 | 2.5平方插座线路改造 | 3*2.5平方无卤阻燃单芯铜线（插座、设备预留）； 含人工、辅料等。 | 米 | 204 |  |  |
| 5 | 4平方插座线路改造 | 3*4平方无卤阻燃单芯铜线（插座、设备预留）； 含人工、辅料等。 | 米 | 187 |  |  |
| 6 | 空调线路改造 | 空调布线YJV5*4平方电缆（5P：380V电路）； 含人工、辅料等。 | 米 | 52 |  |  |
| 7 | 100A 4P带漏保 | 100A 4P； 含安装人工、辅料等。 | 只 | 1 |  |  |
| 8 | 63A 4P带漏保 | 63A 4P； 含安装人工、辅料等。 | 只 | 1 |  |  |
| 9 | 40A 3P带漏保空开 | 40A 3P； 含安装人工、辅料等。 | 只 | 4 |  |  |
| 10 | 32A 3P带漏保空开 | 32A 3P； 含安装人工、辅料等。 | 只 | 4 |  |  |
| 11 | 25A 2P带漏保空开 | 25A 2P； 含安装人工、辅料等。 | 只 | 6 |  |  |
| 12 | 16A 2P带漏保空开 | 16A 2P； 含安装人工、辅料等。 | 只 | 10 |  |  |
| 13 | 给水改造 | Φ25mm*3.8mm PPR管及同规格配件； 含人工、辅料等。 | 米 | 75 |  |  |
| 14 | 排水改造 | Φ50mm*2.4mm PVC管及配件； 含人工、辅料等。 | 米 | 12 |  |  |
| 15 | 水路改造 | Φ50mm*4mm PE管排水及配件； 含人工、辅料等。 | 米 | 20 |  |  |
| 16 | 排水打孔 | 楼板打孔Φ60mm（楼下实验室已入驻），需要做好楼下成品保护，若有损害，由供应商负责恢复原样，相关费用由供应商承担。 | 个 | 12 |  |  |
| 17 | 墙面排气孔 | 根据排气扇尺寸开洞，Φ250mm。 | 个 | 3 |  |  |
| 18 | 墙面开设备孔 | 400*400mm，完成后修补还原。 | 个 | 2 |  |  |
| 19 | 墙面开槽、粉刷找平 | 墙面开槽； 1：2.5水泥砂浆填补粉刷、找平； 含人工、机械费等。 | 米 | 112 |  |  |
| 五 | 主材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地板 | 1230mm*195mm*15mm实木复合地板； 含人工、辅料等。 | 平方米 | 31 |  |  |
| 2 | 实木踢脚线 | H80高，10mm厚多层实木踢脚线。 | 米 | 66 |  |  |
| 3 | 门槛收口压条 | 35mm宽，厚1.4mm，铝合金压条。 | 平方米 | 1 |  |  |
| 4 | 石材窗台面 | 天然爵士白大理石20mm厚,窗台板，下挂边厚度30mm，两侧各抛出50mm，窗台板宽度120mm。 | 米 | 2.5 |  |  |
| 5 | 五孔插座 | 10A； 含人工、辅料等。 | 只 | 48 |  |  |
| 6 | 双开开关 | 双开双控； 含人工、辅料等。 | 只 | 1 |  |  |
| 7 | 单开开关 | 单开双控； 含人工、辅料等。 | 只 | 3 |  |  |
| 8 | 筒灯 | 开孔80mm筒灯，8W，4000K。 | 只 | 3 |  |  |
| 9 | 条形LED灯 | 开孔1500*60mm，黑色，LED光源，4000K，42W。 | 支 | 7 |  |  |
| 10 | 条形LED灯 | 开孔1200mm*300mm 白色，LED平板吊顶，6500K，78W。 | 只 | 6 |  |  |
| 11 | 卷帘 | 1、高2.8m、加厚、灰色不透光布卷帘：甲醛含量E1级，色牢度不低于class4.5(AATCC16-2003)，阻燃等级不低于B1级，透光率20%； 2、轨道采用高强度6063-T5电泳铝合金型材，使用耐磨尼龙的360度旋转式滑轮，单个安全负荷为1.5KG，滑轮采用POM聚甲醛硬滑材料； 3、具体结合现场不同窗户尺寸而定。 | 平方米 | 9.6 |  |  |
| 12 | 百叶帘 | 高度2.4m，灰色PVC百叶帘，百叶宽28mm*1.mm厚，详细规格须现场测量。 | 平方米 | 4 |  |  |
| 13 | 排气扇 | 功率13W，面板300*300，开孔Φ250 | 只 | 3 |  |  |
| 14 | 木门 | 实木复合免漆门，尺寸：2050*840*40mm；含磁吸门锁、铰链、门吸。 | 樘 | 1 |  |  |
| 六 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 建筑垃圾清理外运 | 建筑垃圾清理外运； 含人工、机械费等； 本项为一次性包干价，供应商自行考虑，结算时不作调整。 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 成品保护费 | 已完工部分进行成品保护，含人工、材料费等； 若有损害，由供应商负责恢复原样，相关费用由供应商承担； 本项为一次性包干价，供应商自行考虑，结算时不作调整。 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 开荒保洁费 | 专业保洁，含人工、材料费等； 本项为一次性包干价，供应商自行考虑，结算时不作调整。 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 脚手架费用 | 满足相关规范要求； 本项为一次性包干价，供应商自行考虑，结算时不作调整。 | 项 | 1 |  |  |
| 总价（含税价） |  | 小写： 元 大写： 元 |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日